Міністерство освіти і науки України

Західноукраїнський національний університет

Факультет комп'ютерних інформаційних технологій

Кафедра КН

Лабораторна робота №2

З дисципліни «Основи комп’ютерних наук»

На тему:

«Основи булевої логіки»

Виконав:

Перевірив:

Тернопіль 2020

Теоретичні відомості

Математичний апарат, який описує дії дискретних пристроїв, базується на алгебрі логіки, її ще називають по імені автора – англійського математика Джорджа Буля (1815 – 1864) булевою алгеброю. Практичне застосування алгебри логіки першим знайшов американський вчений Клод Шеннон у 1938 р. при дослідженні електричних кіл з контактними вимикачами.

Для формального опису цифрових автоматів використовується апарат алгебри логіки. Логічною (булевою) змінною називається величина, яка може приймати тільки два значення 0 і 1. Сукупність різних значень змінних називаються набором.

Основним предметом булевої алгебри є висловлювання – просте твердження, про яке можна стверджувати: істинне воно (позначають символом 1) або хибне (позначають символом 0). Прості висловлювання позначають буквами, наприклад , які у цифровій техніці називають змінними (аргументами).

У даний час головна задача алгебри логіки – аналіз, синтез і структурне моделювання будь-яких дискретних скінчених систем.

Змінну із скінченим числом значень (станів) називають перемикальною, а з двома значеннями  – булевою.

Операція – це чітко визначена дія над одним або декількома операндами, яка створює новий об’єкт (результат).

У булевій операції операнди і результат набувають “булевого значення 1” і “булевого значення 0”.

Булеві функції можуть залежати від однієї, двох і в цілому - змінних.

;

;

;

;

Булева функція n – аргументів може мати до наборів. Оскільки функції приймають тільки два значення, загальне число булевих функцій n – аргументів дорівнює . Отже, функція одного аргумента може мати чотири значення: (константа 1); (константа 0).

Два аргументи надають 16 значень функції. Логічні функції двох змінних приведені в таблицях 1-2.

Основними булевими операціями є заперечення (операція НЕ, інверсія), диз’юнкція (операція АБО, логічне додавання, об’єднання) і  кон’юнкція (операція І, логічне множення).

Таблиця 2.1. Закони алгебри логіки

Програма CircuitMaker призначена для моделювання роботи цифрових схем. В табл. 2.4 наведено опис основних піктограм панелі інструментів.

Таблиця 4.Основні піктограми панелі інструментів

| Піктограма панелі інструментів | Опис команди |
| --- | --- |
|  | Встановити режим вибору |
|  | З’єднання елементів схеми |
|  | Розмістити текст |
|  | Знищити елемент |
|  | Змінити масштаб |
|  | Моделювання цифрових схем |
|  | Встановлення схеми в початковий стан |
|  | Запуск схеми в покроковому режимі |
|  | Запуск схеми |
|  | Логічний індикатор |
|  | Визначення логічного стану ліній |
|  | Часові діаграми |
|  | Вибір елементів |

Приклад виконання  лабораторної роботи.

Дослідити логічну функцію:

.

.

Графічна схема дослідження функції , розроблена в середовищі CircuitMaker 5, приведена на рис. 1.

0

V

5

V

X1

X2

X3

0

V

5

V

X1

X2

X3

Рисунок 2.1. ― Схема дослідження логічної функції.

На рис. 2.2 приведені часові діаграми роботи схеми.

Рисунок 2.2. ― Часові діаграми роботи схеми.

Хід роботи 1. Розв’язати завдання 1 – 7 згідно порядкового номера в журналі. 2. Використовуючи програму CircuitMaker 5, скласти схеми для дослідження логічних функцій, заданих згідно завдань 5, 6, 7. 3. Побудувати часові діаграми логічних функцій згідно завдань 5, 6, 7.

4 варіант:

1.4

_     _             _      _

1)0 ∧ x = 1 ∧ x = x

_    _           _

2)0 ∨ x = 1 ∨ x = 1|

_         _     _             _

3)0∧ x = 0 ∨ x = 1 ∨ x = 1

_                                       _

4) x ∧ y ∨ x ∧ y ∨ 0 = (x ∧ y) ∨ (x ∧ y) ∨ 0 = x ∨ 0 = x

_                                 _

5) x ∧ y ∨ x  ∧ y = (x ∧ y) ∨ (x ∧ y) = x

_         _     _              _     _

6)1 ∧ x = 0 ∧ x = 1 ∧ x = x

_     _             _      _

7)1 ∧ x = 0 ∧ x = 0

_     _             _      _

8)1 ∨ x = 0 ∨ x = x

_         _     _             _

9)1 ∧ x = 1 ∧ x = 0 ∧ x = 0

_                                       _

10) x ∧ y ∧ x ∧ y ∧ 1 = (x ∧ y) ∨ (x ∧ y) ∨ 1 = x ∨ 1 = 1

2.4Мінімізувати логічний вираз

_                        _       _       _       _                _       _       _                   _

y = x1 ⋀ x2 ⋀ x3 ⋁ x1 ⋀ x2 ⋀ x3 ⋁ x1 ⋀ x2 ⋀ x3 ⋁ x1 ⋀ x2 ⋀ x3 = (x1 ⋀ x2 ⋀ x3) ⋁

_            _       _                    _      _       _            _       _                   _         _

( x1 ⋀ x2 ⋀ x3) ⋁ ( x1 ⋀ x2 ⋀ x3) ⋁ (x1 ⋀ x2 ⋀ x3) = (x1 ⋀ x2) ⋁ (x1 ⋀ x2) = x2 ⋀

_                  _               _

(x1 ⋁ x1) = x2 ⋁ 1 = x2

3.4 Мінімізувати логічний вираз

̵̖      ̖      ̗     ̖  _  ̖  _  ̗  _  ̗ _   ̗     ̖     ̖  _                     _                   ̵̖       ̖        ̖        ̖        ̖        ̖

R = XUYUZUXUYUZUXUYUXUYUZ =(x ⋀ x ⋀ x ⋀ x) ⋀ (U ⋀ U ⋀ U ⋀ U ⋀ U ⋀ U) ⋀

_      _                        _     ̗_            ̗        ̗        ̗        ̗

(Y ⋀ Y ⋀ Y ⋀ Y) ⋀ (z ⋀ z ⋀ z) ⋀ (U ⋀ U ⋀ U ⋀ U) = 0

4.4 Визначити який вихід схеми, якщо дано на вхід

0

1 0

5.4Визначити комбінації бітів які подаються на вхід, щоб отримати відповідний результат

1

1

0

\

6.4В заданій схемі - всі прямокутники відповідають певному ОДНОМУ типу логічних елементів AND, OR, або XOR, визначте котрому:

OR

Висновок: виконавши цю лабораторну роботу я навчився мінімізувати логічні вирази і орієнтуватися в схемах